تکنیک خلاء

جلسه : 13

- قطعات واتصالات خلاء

- از آن جایی که هر محفطه خلاء با توجه به نوع و هدف استفاده از آن دارای قطعات و اتصالات مختلفی مانند پورت ها، در ، پمپ ها ، شیرها ، لوله ها، فشارسنج ها و ... است که باید به شکلی کاملاً خوب هوا بندی شده باشند.

- همچنین طراحی قطعات باید داخل محفظه خلاء قرار گیرند مانند نگهدارنده  نمونه باید به گونه ای باشد که خلاء را خراب نکند

-همچنین جنس موادی که قرار است در خلاء گذاشته شوند و یا محفظه از روی آن ساخته می شود بگونه ای انتخاب شود که باعث خراب شدن خلاء نشوند

-بطور معمول قطعات مختلف در محفظه های خلاءبا ساختارflangeیافلنجی به هم متصل می شوند

-همچنین برای انتقال مواردی به داخل محفظه  خلاء از طریق دیوار محفظه مانند فرستادن حرکات مکانیکی مختلف (خطی ,چرخشی وترکیب انها ) لوله کشی برای انتقال سیالات(اب برای خنک کردن) خطوط وسیم ها واتصالات الکتریکی مانند سیگنال های الکتریکی یا ولتاژپایین از طریق سیم های coaxialویا multpin ,انتقال سیم های حسگر های حرارتی

-سیم های جریان بالا ویا ولتاژ پایین )برای ایجاد حرارت)ویا سیم انتقال ولتاژهای بالاوجریان پایین از قطعاتی بنام feed throughاستفاده می شود

-همچنین معمولاً برروی محفظه های خلاء پنجره هایی از جنس شیشه ویا مواد دیگربرای عبور نور لیزر ویابرای دید داشتن به داخل محفظه((view ports

-مواد خلاء :

-موارد بسیاری را باید برای مواد بکار رونده در خلاء در نظر گرفت چه مواد بکار رفته در ساخت دیواره محفظه وچه مواد بکار رفته در قطعات وساختار های موجود در خلاء

- اولین مسئله مقدار گازی است که از یک ماده در حضور خلاء خارج می شود تا حد امکان باید بسیار کم باشد

-بنابراین موادی که دارای تخلخل باشندکه بتوانندگاز را درون خود جا دهند ویا در اثر نواقص موجود در ساختارمثل شکستگی هادر مرتبه میکروسکوپیک ویا موادی که در مقابل گازها نفوذ پذیرندبرای کاربرد در خلا مناسب نیستند

-مواد مورد استفاده باید پس از تمیز کاری ودر بازه وسیعی از دما گازدهی کمی داشته باشندوفشار بخار بسیار پایینی از خود داشته باشند

- از لحاظ مکانیکی نیز آنها باید مقاومت مناسب را داشته باشند و از طرفی به راحتی شکل بپذیرند و قابلیت ساخت داشته باشند.

- همچنین ابزار و تکنیکهایی برای اتصال آن به قطعات دیگر از همان مواد و یا مواد دیگر را داشته باشد.

- برای ساخت دیواره محفظه خلاء موادی مثل استیل، آلو مینیم و شیشه از نظر موارد گفته شده در بالا مناسب هستند .

- اما در فلزات از آنجایی که در محل اتصالات معمولاًذوب می شوند تا به خوبی در هم نفوذ کرده و یک ساختار پیوسته تشکیل دهند برای آلومینیم کمی مشکل است

- همچنین شیشه در یک بازه زمانی بسیار مورد استفاده قرار می گرفت برای ساختن قطعات خلاء از جمله ساخت لامپهای تخلیه تلویزیونهای لامپی

- امروزه استفاده از شیشه به اندازه گذشته نیست زیرا محفظه های خلاء آزمایشگاهی بزرگتر هستند و همچنین مجهز به وسایل مختلفی می باشند که وزن محفظه را آنقدر زیاد می کنند که از حد تحمل شیشه خارج است

- بنا براین از استیل معمولاً بطور گسترده برای ساخت دیواره محفظه خلاء استفاده می شود

- استیلها دارای مقادیری کم کربن و 18 % نیکل و 8% کروم و یا خانواده استیلهای سری 300 (مثل 304،316و 321) دارای مقاومت و سختی ، تطبیق پذیری و ماشین کاری خوب و جوش خوری مناسب، مقاومت مناسب در برابر خوردگی و گاز دهی کم به دلیل اکسید کروم پایدار تشکیل شده بر روی سطح این فلز بسیار مناسب است

- این نوع استیل ها دارای خواص مغناطیسی کمی هستند ولی در نقاط جوشکاری در اثر حرارت کمی مغناطیسی می شوند که می توان از استیل های نوع L  استفاده کرد تا این مشکل نیز بر طرف گردد

- به دلیل این خصوصیات مناسب استیل حتی قطعات دیگر نیز از طریق فلنج و    feed through  به محفظه وصل می شوند نیز از جنس استیل ساخته می شوند.

- همچنین آلیاژی از آلومینیم با مس به نام دورال (DURAL) با گاز دهی بسیار کم و ماشین کاری مناسب نیز برای ساخت قطعات داخلی مناسب اند

- قطعاتی که به عنوان الکترود حامل جریان در سیستم خلاء به کار می روند معمولاً از جنس مس بدون اکسیژن با رسانندگی بالا (OFHC ) استفاده می شود زیرا هم به خوبی ماشین کاری می گردد و هم گاز دهی بسیار کمی دارد و همچنین رسانندگی حرارتی آن بسیار بالا است

- نیکل نیز یکی دیگر از فلزات مناسب برای استفاده در خلاء است اما بدلیل شدیداً مغناطیسی بودن ممکن است استفاده ان محدود گردد

-از دیگر فلزات مقاوم که می توانند برای استفاده در خلاءمناسب باشند تانتالوم ومولیبون هستندولی ماشین کاری انها بسیار سخت است البته زمانیکه بصورت ورقه بکار روندبویژه تانتالوم قابلیت شکل پذیری پیدا می کنند

-در بین مواد دی الکتریک آلومیناAL2O3 بیشترین استفاده را در سیستم های خلاء داردکه بصورت میله ،تیوب وورقه های نازک وجود دارند

- ازسرامیک های شیشه ای نیز برای ساختن قطعاتی که شکلهای ساده ای ندارند استفاده می شود

- شیشه بروسیلیکات یا همان PYRCX یکی از بهترین عایقهای به کار رفته در خلاء است اما به دلیل شکنندگی آن باید در هنگام کار کرد با آن بسیار مواظب بود

- درزگیری (SEALING ) اتصالات شیشه به فلز یا سرامیک به فلز در بسیاری از کار بردها مورد نیاز است و در این زمینه نزدیک بودن ضرایب انبساط در ماده بسیار اهمیت دارد

- برای شیشه ها که در مقابل تنشهای مکانیکی یا حرارتی بسیار ضعیف هستند تنظیم کردن ضریب انبساط های فلز با شیشه با یکسری ترکیباتی مثل ترکیب شیشه هایی با ضریب انبساط های مختلف و تقسیم کردن تنش بین قطعات کوچکتر امکان پذیر می گردد

- بطور کلی شیشه با اکسید فلزات بهتر پیوند می خورد تا خود فلزات در این زمینه سرامیک ها بسیار سخت تر هستند و برای چسبیدن به فلزات از روشهای متالوژیکی پیچیده مثل استفاده از لایه های نازکی از تیتانیوم و یا مولیبون و سپس لایه های از نیکل استفاده می شود

- مواد پلاستیکی به دلیل گاز دهی زیاد و جذب بخار آب زیاد برای استفاده در خلاء توصیه نمی گردد البته استثناعاتی وجود دارد مثل پلمیر تفلون ( PTFE ) که به دلیل داشتن تحمل بالا در برابر حرارت و گاز دهی کم و ضریب اصطکاک پایین به عنوان یاتاقان می توانند به کار روند

- همچنین از پلمیر دمای بالای PEEK  که به خوبی ماشین کاری می گردد و KAPTON نیز به عنوان یک عایق خوب بر روی سیم های رسانا استفاده می گردد .