شار ذرات برخورد کننده به سطح : شار ذرات برابر است با تعداد ذرات برخورد کننده به واحد سطح در واحد زمان

برای محاسبه شار ذرات برخورد کننده باید از تابع توزیع ماکسول بولتزمن یک بعدی استفاده کنیم. (زیرا هر آنچه که در جلسه قبل گفتیم مربوط به سه بعد بود.)

dnxn = m2mKT12 e-m2KTVx2 dVx

بنابراین تعداد ذراتی که می توانند به سطح S در مدت زمان 1 ثانیه با سرعت متوسط V   برخورد کنند برابر است با:

NδV=dnx= n m2πKT120∞e-mVx22KT dVx

V =8KTπm

NSV = n4 =  NS =nV4

(n تعداد در واحد حجم)

مسافت آزاد میانگین: از آنجاییکه ملکولهای گاز مدام در حال برخورد کردن به یکدیگر هستند برای هر ملکلول مسافتی بین دو برخورد متوالی وجود دارد که باید طی کند که به آن مسافت آزاد میانگین گفته می شود.

در حقیقت این کمیت به نوعی بازگو کننده میزان برخوردهای بین ملکلول ها و همانطور که در آینده می بینیم میزان پیوستگی بین ذرات را نشان خواهد داشت.

بنابراین انتظار داریم مسافت آزاد میانگین تابعی باشد از چگالی، سرعت متوسط و اندازه ملکلول

حال به اثبات این رابطه می پردازیم:

اگر فرض کنیم ذرات و ملکولهایی با قطرd داشته باشیم و بغیر از یکی، بقیه ملکولها در حال حرکت باشند آن گاه مسافتی که ملکلول ها در مدت δt    طی خواهند کرد برابر V δt  خواهد بود. همچنین اگر

سرعت پمپاژ و ظرفیت پمپاژ:    (pumping speed and throughput)

این پارامترها معمولا بصورت ترم هایی از جریان جرمی گاز در واحد زمان مطرح می شوند

PV=NKT

همانطور که می بینیم در دمای ثابت مقدار ذرات به حاصلظرب فشار در حجم بستگی دارد. که هم فشار و هم حجم قابل اندازه گیری هستند.

پس اگر بخواهیم ظرفیت پمپاژ را به دست آوریم یعنی در حقیقت باید ببینیم پمپ چه مقدار ذره را میتواند در واحد زمان از سیستم خارج کند.

ddt(PV) =  ddt (NKT) = KT dNdt

q = - ddt (PV) = - K dNdt

توجه کنید که چون در خلاء فشار در طول زمان کاهش می یابد و dpvdt  منفی است و خودمان یک علامت منفی بصورت دستی گذاشتیم.

q = - ddt (PV) = - dPdt v - PdVdt

که دو حالت می تواند اتفاق بیافتد.

الف) اگر V ثابت باشد آنگاه :                                                                            q = -v dpdt

که در این حالت سرعت جریان گاز عبوری در نقطه مورد نظر اندازه گیری می شود.

ب) در یک نقطه از سیستم که فشار ناگهانی P است می توان نوشت:

q = - P dVdt

در این حالت سرعت جریان گاز بصورت سرعت جریان گاز عبوری در نقطه مورد نظر اندازه گیری می شود.

در این حالت به ترم  - dVdt =s سرعت پمپاژ گفته می شود که واحدهای آن LitSec  یا m3hr بیان می شود.

q = PS

چنانچه حالت پایا بر سیستم حاکم باشد آن گاه رابطه فوق برای برای هرنقطه می توان نوشت.

باید توجه کرد که سرعت اسمی پمپ ماکسیمم سرعت پمپاژ است در صورتیکه سرعت موثر پمپاژ مربوط به هر نقطه از سیستم است که بخاطر مقاومت های موجود از سرعت اسمی پمپ کمتر است.

همچنین اگر مراکز ملکولها در فاصله d از یکدیگر قرار بگیرند در حقیقت با یکدیگر برخورد کرده اند. پس هر ملکول حجم آزادی به میزانv δt  πd2 را در حین حرکت جاروب می کنند.

اگر در واحد حجم n ملکول داشته باشیم فضای آزاد مربوط به هر ذره 1n خواهد بود. بنابراین بین هر دو برخورد پس 1n فضای آزاد وجود دارد که باید v τ πd2    برابر باشد که τ زمان میانگین بین دو برخورد است.

1n=πd2 vτ

حال مسافت آزاد میانگین طبق تعریف τمی شود:

λ=Vτ=1nπd2

همچنین رابطه   n=NV که برابر بوده با   n=PKT  و جایگذاری به جای n خواهیم داشت:

λ =KTPπd2

در محاسبه این مسافت آزاد میانگین ما فرض کردیم که یک ملکول به عنوان هدف ثابت باشد و برخورد ملکول دیگر را به آن بررسی کردیم اما درعمل همه ملکول ها در حال حرکتند و به همین دلیل یک ضریب تصحیح  12  در رابطه بالا گذاشته می شود.

λ=KT2Pπd2

بعنوان مثال برای هوا ( نیتروژن) در دمای اتاق

λair300k=6.7P(mm.pa)

که در فشار اتمسفر یعنی 105pa این مسافت حدود 66nm و در فشار   10-3pa  مسافت حدود 6.7m است.

حال ببینیم فشار در حین خلأ کردن چگونه داخل سیستم تغییر می کند؟

PV=nkT	(*)

dPdt=KTVdndt

آنگاه از روی رابطه شار ذرات ، ذراتی که به مساحتA برخورد می کنند برابر است با:

M=nVA4

بنابراین تعداد ذراتی که از محفظه حذف می شوند برابر خواهد شد با:

α:گیراندازی ضریب                0<α<1             dndt=NVA4α

(**)                                 dPdt=KTVNVAα4                                                 از طرفی از (*)می دانیم:

N=nV=PKT

KTVVAα4PKT=VAα4VP

حال اگر سرعت تخلیه را     AVα4=S    در نظر بگیریم آن گاه:

علامت منفی را دستی وارد می کنیم چون   dPdt منفی است.              dPdt=-svP

حال اگر نشتی گاز با آهنگ  Litsec   (از جنس سرعت)

وجود داشته باشد و آن را با L نشان می دهیم. آنگاه :        dPdt=LV

dPdt=-svp+Lv		            رابطه کلی

در حالت پایا یعنی      پس     dPdt=0

Peq=LS                           SVPeq=LV

همانطور که گفته شد اصولا بسیاری از کاربرهای تکنیک خلأ مربوط به همین مسافت آزاد میانگین است که در خلأهای پایین از ابعاد سیستم هم بزرگتر است.

بعنوان مثال کیفیت فیلم های فلزی لایه نشانی شده با روش بخار فیزیکی زمانی بهترین کیفیت را دارد که λ  بسیار بیشتراز فاصله بین بخارکننده و زیر لایه که حدود 10cm فاصله دارند باشد.

حال با توجه به تعریف مسیر آزاد میانگین λ با تعریف یک کمیت جدید به نام عدد نادسن نشان می دهیم که   kn=λd      جریان گاز به سه نوع اصلی تقسیم می شود.

که d قطر لوله است.

یا عدد رینولدز که برای

انواع شارش گاز:

با توجه به فشار، مسافت آزاد میانگین و ابعاد سیستم خلأ می توان سه نوع شارش گاز را تعریف کرد که عبارتند از:

- شارش ویسکوز یا پیوسته

- شارش

- شارش ملکولی

برای اینکه بتوان بطور دقیق مرزی بین این سه ناحیه در نظر گرفت متغیری بنام عدد نادسن به شکل زیر تعریف می شود. که kn=λd  که

:λمسافت آزاد میانگین

d : قطر محفظه خلا

با توجه به این رابطه اگر kn<0.01 باشد آنگاه نشان گر آن است که مسافت آزاد میانگین کوچک است و ملکولها بیشتر از برخورد با یکدیگر تاثیر می پذیرند تا برخورد با دیواره ظرف به این حالت شارش ویسکوز یا پیوسته گفته می شود و بیشتر در خلأ های پایین این نوع شارش وجود دارد.

شارش انتقالی:

در این حالت  0.01<kn<0.5     می باشد و مرتبه عدد نادسن در اندازه ای است که برخورد ملکولها با هم و با دیواره تقریبا به یک اندازه صورت می گیرد که بیشتر در خلأ های متوسط این حالت اتفاق می افتد.

P=Peq+Pi-Peqesp(-SV)t                    dPdt=-SV(P-Peq)

P= Piexp⁡(-SVt)                                Peq For    Pi≫

شارش ملکولی:

kn>0.5   که دیگر 𝝺 به قدری بزرگ است که ملکولها بیشتر با بدنه ظرف برخورد می کنند تا با یکدیگر و دیگر تقریبا مستقل عمل می کنند.

در حالت شارش پیوسته زمانی شارش حالت ویسکوز نیز پیدا می کند که حاصلضرب فشار در قطر محفظه برای هوا  P.d≥6×10-1(mbar cm)  باشد.

همچنین شارش ویسکوز خود به

- Laminar سرعت های پایین

- Turbulent سرعت های بالا

که افتراق بین این دو نوع شارش نیز به تعریف کمیتی دیگر به نام عدد رینولد (Reynolds) بستگی دارد.

که :ρچگالی(kgm3)                                                                          RC=ρ.V.d

:ویسکوزیتی

V:سرعت شارش

d:قطر محفظه خلا است.

که برای زمانیکه Re<2300  شارش ویسکوز بوده و زمانیکه  Re>4000   باشد شارش آشوبناک خواهد بود.

در طراحی سیستم ها قطر و ابعاد به گونه ای محاسبه می شوند که حالت آشوبناک در فشارهای تقریبا بالا صورت پذیرد.

زیرا با افزایش مقاومت شارشی که در فشارهای بالا صورت می گیرد باعث می شود که پمپ ها آهنگ شارش حجمی بیشتری را تولید کنند.

در حالت شارش ملکولی حاصلضرب    P.d≤1.3×10-2(mbar cm)   می شود.

کانداکتانس و امپدانس

جهت درک بهتر این دو پارامتر مقایسه ای بین جریان الکتریکی و در یک مدار و جریان گاز در یک لوله انجام می دهیم

V=Ri

اگر اختلاف فشار را مثل اختلاف پتانسیل و جریان الکتریکی را با جریان سیال و مقاومت الکتریکی را با مقاومت لوله در برابر عبور سیال (امپدانس) در نظر بگیریم. آنگاه:

∆P=Zq

که Z امپدانس یا مقاومت لوله و عکس آن را C یا کانداکتانس می گوییم.	P1-P2=qC

C کانداکتانس همه تجهیزات واقع بین دو نقطه 1 و2 است.

محاسبه کانداکتانس برای سیستم های سری و موازی:

باز مطابق تشابه با الکتریسیته می توان برای تجهیزاتی مانند لوله ها، شیرها، تله ها و       و...  که به صورت سری به هم وصل شده باشند

1Cn=1C1+1C2+…                             R=R1+R2+R3+…

که Cn  کانداکتانس کلی سیستم است.

و برای حالت موازی:

C=C1+C2+…                            1R=1R1+1R2+1R3+…

حال برای یک پمپ با سرعت اسمی S که (همان max سرعت) که به یک سیستم با کانداکتانس کلی   متصل است.                                                                      1Sn=1S+1Cn

که  Sn  همان سرعت موثر پمپاژ در آخرین نقطه از سیستم است.

در یک سیستم خلأ که به فشار پایه رسیده و در فشار کاری مربوط به پمپ کار می کند آن گاه حالت پایا در هر نقطه از سیستم برقرار است به همین دلیل ظرفیت پمپاژ در هر نقطه از سیستم ثابت و برابر است.

آن گاه فشار آخرین نقطه آن  Pu                                                PuSn= PdS

فشار ورودی به پمپ  Pd                                                          Sn=PdPuS

و سرعت اسمی پمپ  S

مثال: سرعت متوسط ملکول نیتروژن در دمای 215k را به دست آورید                 m2kgs-2k-1=(jk-1)      ×10-23  K=1.38                    V=8KTπm

K=RNA=8.3146.02×1023(Jk-1mol-1)

(kg)   ×10-26 mN=2.3

مثال: چه تعداد برخورد یک ملکول نیتروژن در یک ثانیه در فشار 0.1 m bar انجام می دهد؟

x=Vt                                    n=xλ

چند مول نیتروژن در یک ثانیه بر روی یک سطح به مساحت   1cm2 در فشار 1m bar و در دمای اتاق برخورد می کنند؟

NS=nV4=P2πKT