جلسه چهارم

سرعت پمپاژ در محفظه طبق رابطه ای که در جلسه قبل بدست اوردیم برابر است با s=cs*/c+s*

عوامل موثر در محفظه که باعث بوجود امدن گاز داخل محفظه هستند عبارتن از:

- گازهای خارج شونده از سطوح داخلی محفظه و اجزای داخلی ان که به محض کاهش فشار محفظه شروع به تولید میکنند که به انoutgassing گفته میشود که مقدار ان را با ظرفیت QGنشان میدهیم

- گازهای ناشی از نشتی های ناخواسته از قطعات و یا گازدهی به سیستم که با QLنمایش دادهمیشود

- بخار ناشی از پروسه های صئرت گرفته داخل محفظه که برای ان ساخته شده است که با QPنشان داده میشود

QT= QG + QL +QP +etc

-از انجایی که گفته بودیم تغییرات فشار سیستم از رابطه زیر تبعیت میکند

-V(dP/dt)=SP-QT

{SP سرعت تخلیه &QT سرعت ورود گاز}

-از این رابطه پیداست زمانیکه پمپ فشار محفظه را به فشار نهایی رساند و به حات پایا برسد دیگر dP/dt=0 خواهد بود پس فشار نهایی از رابطه زیر بدست می اید

QT= SP	         P=QT /S

2تا از واحدهای مشهوری که برای شارش بکار میروند عبارتند از:

Standard liter per minute (SLM) برای فشارهای بالا

Standard cubic centimeter per minute(SCCM)

- یک لیتر استاندارد گازیست که حجم 1 لیتر را در شرایط متعارف یعنی 273درجه کلوین و فشار1013 میلی بار اشغال میکند

- بنابر این از انجایی که هر مول گاز در شرایط متعارفی دارای حجم22.4 لیتر است پس جرم 1 لیتر از هر گاز از تقسیم جرم مولی به 22.4 بدست می اید

- بنابر این sccm و slmواحدهای شارش جرمی هستند

- بطور کلی به اهنگ شارش حجمی(V) علامت S داده میشود و به ان سرعت پمپاژ گفته میشود و واحدهای متعارف ان: لیتر بر ثانیه / لیتر بر دقیقه/ متر مکعب بر ساعت است

Q=S×P

- این رابطه یکی از 2 رابطه اساسی در تعیین فلو در سیستم های خلا است که در حقیقت مقدار گاز شارش یافته را بر حسب حاصلضرب فشار در سرعت پمپاژ میدهد که همراه با شرایط پیوستگی رابطه ای مهم برای طراحی سیستم های خلا بشمار میرود

- کانداکتنس و امپدانس

- دومین رابطه بسیار مهم در شارش

Q=C (PU – PO )

-همانطور که دیده میشودC  از جنس S است بر حسب لیتر بر ثانیه

- در حقیقت کاناکتنس راحتی شارش در اثر اختلاف فشار را نشان میدهد و هرچه C بزرگتر باشد ظرفیت پمپاژ یاQ بزرگتر میگردد.

- توجه داشته باشید که اکثر مسائل شارش با این رابطه قابل حل هستند.

از این روابط بعنوان مثال می توان استفاده کرد تا فهمید چگونه سرعت پمپاژ در یک محفظه تحت تاثیر لوله ای که کانداکتنس آن C است و محفظه را به پمپ وصل می کند قرار می گیرد.

اگر سرعت پمپاژ *S باشد می خواهیم سرعت پمپاژS در محفظه را بدست آوریم.

Q= C(P-P* )= S×P=S* ×P*

S= S*P*/P = (CP-CP*)/P=C-C P*/P=C-CS/S*

S= (CS* - CS)/S* => S S* +CS =C S*

S=C S*/(C+ S*)

نتیجتا S همیشه کمتر از S*میشود. زمانیکه C= S* باشد S= S*/2 میشود.

نمودا تخیله بر حسب فاصله از پمپ و مسیری که گاز طی می کند.

مسیر AB  فشار ثابت گاز را در محفظه خلا نشان میدهد

مسیر BC افت فشار ناشی از شار گاز در لوله ارتباطی  محفظه خلا و ورودی پمپ ثانویه(S)  است

کاری که پمپ ثانویه انجام می دهد فشرده سازی گاز وبالا بردن فشار آن از PC به  Pb ازمرتبه 105 است.

مسیر DE مربوط به مسیر عبور از پمپ  backing است که همان پمپ roughing اولیه است و باز در اثر کار این پمپ فشار از ورودی با PE به PF در مرتبه 104  که کمی بالا تر از فشار جو است افزایش میابد