جلسه 5

پمپ روتاری Rotary

متشکل از بدنه فلزی غوطه ور در روغن که دارای یک محفظه استوانه است که در آن یک روتور

غیرمرکزی قرار دارد.

روتور دارای شکاف قطری است که درون آن پره های متحرکی قرار دارند که توسط یک فنر به

بیرون فشار داده می شوند تا به دیواره ی استاتور متصل گردند.

سیستم به طور دقیقی باید ماشین کاری واستیبل گردد که فاصله ی بین استاتور و روتور در

نزدیکترین نقطه یعنی Tبه حدود چند صدم میلی متر برسد.

حرکت قطعات و جاذبه ی زمین باعث می شود که روغن تمامی سطوح داخلی را بپوشاند و باعث

سرخوردن قطعاتی شود راکه در حرکت نسبی هستن وهمچنین باعث بسته شدن گپ ها شوند تا

محیطscalگردد

بنابراین عمل بسته شدن(scal)در دو ناحیه انجام می شود.یکی توسط پره های چرخان ودیگری در

نقطهtکه شکاف توسط روغن پرمی شود که در حقیقت ورودی و خروجی را از یکدیگر ایزوله

می کند.

گاز داخل محفظه خلا از طریق ورودی پمپ به داخل پمپ کشیده می شود ووقتی فشار آن به مقدار

کمی بالاتر ازفشار جو رسید حدود mbr1200می تواند دریچه خروجی را باز کند و به بیرون وبه

داخل اتمسفر فرستاده شود.

روتور از طریق یک موتور الکتریکی با سرعت mbr 1500 در حال چرخش است.

البته موتور الکتریکی از آنجاییکه در هر مقطع طول های نامساوی از پره ها به بیرون می آیند باید

یک روتور غیرتعادلی  (unbalanced) را بچرخاند که موجب لرزش زیاد پمپ می گردد.

اما برای جلوگیری از این لرزش ها پره ها را از جنس پلاستیک های سبکی می سازند.نیروی

مرکزگرا وقتی باعث می شوند که پره ها به دیواره ی استاتور بچسبند.

عمل پمپ های روتاری همانطورکه درشکل می بینید در 4مرحله ی اصلی صورت می پذیرد که

عبارتند از:

1-induction

2- isolation

3- compression

در نیم دور از روتور پره ها در موقعیتی قرار می گیرند که باعث مکش هوا از محفظه خلأ به داخل

محفظه پمپ می گردند.

با عبور پره V  از دهانه ی ورودی پمپ هوا داخل یک محفظه هلالی شکل محبوس گردیده و با ادامه

ی حرکت روتور حجم کاهش یافته و عمل comprasion با افزایش فشار و دما تا نقطه ای که پره به

دهانه خروجی می رسد.شکل (6.2) جاییکه فشار به قدری زیاد شده که بتواند دریچه خروجی را باز

کند و خارج گردد.

این پروسه 2 بار در هر چرخش کامل روتور صورت می پذیرد.

انرژی الکتریکی نه تنها صرف غلبه بر اینرسی و اصطکاک می گردد بلکه صرف کمپرس کردن

وحرکت دادن  گاز پمپ شده نیز می گردد و به همین دلیل پمپ ها گرم می شوند و دمای آن تا 75

درجه سانتی گراد نیز بالا می رود.

به همین دلیل روغن در کنار عمل روان کنندگی و ایزولاسیون نقش مهم دیگری را ایفا می کند که

همان منتقل کردن حرارت از قطعات درونی به بدنه بیرونی است.

در بعضی از مدل ها بدنه بیرونی (استاتور) پره دار گشته و به جای روغن توسط هوا خنک میشوند

و روغن برای روان سازی و ایزوله کردن از طریق ظرفی که در بالای پمپ قرار دارد و تأمین

می گردد. همچنین پمپ امروزه به قطعه ای مجهز شده اند به نام (anti-suck back) که از حرکت

کردن روغن پمپ به داخل محفظه خلأ زمانیکه پمپ خاموش است جلوگیری می کند.

از آنجاییکه داخل هوا بخار آب وجود دارد این احتمال به وجود می آید که در مرحله ی متراکم

سازی(compression)  بخار آب به قطرات آب تبدیل شود زیرا فشار جزیی بخار آب یا کاهش حجم

و افزایش دما به فشار بخار اشباعی رسیده. یعنی از این قطرات آب  با روغن ترکیب شده و موجب

از بین رفتن خاصیت روان کنندگی و به وجود آمدن اثرات نامطلوب می گردند که از آن جمله

می توان به بالا رفتن دما و حرارت اشاره کرد.

برای غلبه بر این مشکل که در اغلب کاربرد ها پیش می آید پروسه Gas-ballasting پیشنهاد

گردید.

در این پروسه همانطور که در شکل 6.4 دیده می شود. هوا با فشار اتمسفر و به شکل کنترل شده ای

به مرحله پس از فشرده سازی داخل استاتور می گردد به قدری که بتواند دهانه خروجی را باز کند تا

گازهای تخلیه شده از سیستم لازم نباشد برای باز کردن دریچه به فشار بالایی برسد.

این سیستم بالاست قابل روشن و خاموش کردن در شرایط لازم است.

ابعاد محفظه استوانه ای پمپ و آهنگ پرخش روتور (n) تعیین کننده ظرفیت تخلیه                   (gas-handling) پمپ است.

زمانیکه پمپ در فشار اتمسفر کار کند و اختلاف فشاری بین ورودی و خروجی آن نباشد مقدار

هوایی را که می کشد یا همان Volumetric flow rate  برابر 2n V می شود که V  حجم بخش

ایزولاسیون پمپ است .

که این رابطه برای حالت نیمه ایستاست که زمانیکه پمپ با آهنگ آهسته ای می گردد و اثرات تراکم

سازی و نیروی لازم برای بازکردن پمپ درنظر گرفته نمی شود برقرار است.

بنابراین بازده ای حجمی کمتر از 100% است و سرعت پمپاژ واقعی معمولا 80% سرعت تئوری

2Nv  تا فشار 100m bar  است و پس از آن سرعت پمپاژ تا فشار نهایی 10-1 m bar  شروع به

کم شدن می کند تا به صفر می رسد.

زیرا به دلیل اختلاف فشار زیاد بین دو طرف چپ و راست نقطه T که اختلاف فشار دوبار در هر

دور به اتمسفر می رسد. گاز شروع به نشت کردن از سمت چپ به راست نقطه T می کند و

همچنین هوای حل شده در روغن نیز در این فشار آزاد شده و باعث می گردد که فشار دیگر از این

مقدار پایین تر نرود.

برای بهتر کردن فشار نهایی پمپ های تک مرحله ای از پمپ های دومرحله ای که در حقیقت از دو

پمپ تک مرحله ای که به صورت سری به هم متصل شده اند .همانطوروکه درشکل 5 نشان داده

شده .در پمپ ها هردو روتوها با یک شفت میگردند وفشارنهایی درآنها تا 10-3 mbar هم کاهش

می یابد.نکته ای دیگرکه زمانی اتفاق می افتد که شارش گاز از حالت ویسکوز خارج شد وبه

خصوص زمانی که در حالت شارش مولوکولی قرارداریم ظاهر میگردد ورود بخار روغن داغ

ویا محصولات که در عمل می تواند فرو پاشد وبه همین دلیل یک تله در ورودی پمپ که از مواد

جاذب تشکیل شده واستفاده می گردد. موضوع تحقیق انواع روغن های پمپ وخواص آنها.

پمپ های روتس:

این پمپ ها دارای سرعتvolumetric flow rate  بسیاربالای در بازه فشار10-2mbar تا 10

هستند,همانطورکه در عکس 6.7 نشان داده شده این پمپ ها دارای 2تیغه بالشتک شکل به صورت

عدد 8 هستند که در 2 جهت مخالف با هماهنگی وانطباق زمانی بسیاردقیق توسط یک موتور الکتریکی ویک سری چرخ دنده هایی از بیرون به چرخش درمی آیند.

روتورها در یک بدنه یا استاتور بیضی شکل قراردارند ودارای یک ورودی ازبالا ویک خروجی از

پایین است وفاصله وسایز آنها به گونه ای طراحی می گردد که فاصله آنها با یکدیگرکمتراز چند دهم

میلیمترباشد.

از آنجاییکه هیچکدام از قطعات یکدیگر را لمس نمی کند بنابراین در این پمپ ها نیازی به روغن

نیست ورتورها با سرعت 3000rpmحرکت می کنند واین سرعت بسیار بالا نشتی را که ازاین

قطعات ممکن است بوجود بیاید جبران می کند.

با توجه به ایزوله بودن کامل سیستم موتور الکتریکی و چرخ دنده ها از محیط خلأ داخل پمپ که به

روغن کاری بسیاری نیاز دارد وبه این پمپ ها ی خشک گفته می شود چون هیچ روغنی داخل

محفظه خلأ پمپ نیست ونتیجتا هیج بخار روغنی نیزبه داخل سیستم خلأ نمی رود.

اما ببینیم چگونه پمپ ها ی روتس می توانند سرعت تخلیه بالایی داشته باشند؟

همانطور که در قسمت c شکل دیده می شود روتورها در حالت بک T فواییده قرار گرفته اند و

مقداری از گاز که از محفظه خلأ ما کشیده شده و ایزوله گردیده نشان می دهد.

مقدار گازی که در مجموع توسط ای 2روتور از ورودی به خروجی در هر دور داده می شود،4

برابر مقدار ایزولاسیون است.که این مقدار باید در سرعت گردش روتورها در واحد زمان نیز

ضرب شود که باعث می گردد سرعت پمپ های روتس 5تا10 برابر پمپ های روتاری گردد.

پس همانطور که دیده می شود در این پمپ ها گاز با سرعت پمپاژ بالایی از دهانه ی ورودی با فشار

پایین به دهانه خروجی با فشار بالاتر منتقل می شود که برای این کار باید گاز فشرده شود.

به دلیل این فشرده سازی و همچنین نیروهای اصطکاکی روتور و استاتور شروع به گرم شدن

می کنند؛از طرفی استاتور به دلیل در ارتباط بودن با هوای بیرون سریع تر از روتور خنک

می شود و گرما را انتقال می دهد و به همین دلیل روتورها به دلیل گرمتربودن و ضریب انبساط

خطی به شدت در خطر برخورد با بدنه و با یکدیگر قرار می گیرند.

برای غلبه بر این مشکل روتورها توسط گردش داخلی روغن و یا با قرار دادن سطوح سرد در

خروجی و تماس روتور با آن خنک می شوند.

نسبت متراکم سازی که نسبت فشار بیرونی به فشار درونی است؛با فشار تغییر می کند و آن را با:

K0=P0Pi

به دلیل وجود گپ بین روتور و استاتور در اثر اختلاف فشار p0 _ pi مجددا بخشی از هوای خارج

شده از طریق این گپ ها به دهانه ی ورودی بازمی گردد که (back flow) نامیده می شود وبه

کانداکشن گپ ها بستگی دارد.

کانداکشن در فشارهای بالاتر که شارش از نوع ویسکوز خواهد بود به شدت به فشار بستگی دارد و

با افزایش فشار افزایش می یابد.

ولی در فشارهای پایین که شارش مولکولی می شود؛کانداکشن مستقل از فشار است.

عامل دیگری که باعث back flow در فشارهای پایین می شود دفع گاز از روی سطح روتور که در

فشارهای بالا در پروسه خلأسازی و دهانه خروجی جذب سطح روتور شده اند.