جلسه 7

پمپ های خشک دیگر

در سالهای اخیر در راستای نیاز صنعت پردازش و تولید نیمه هادی ها که گازهای خورنده و سمی تولید می کنند پیشرفت زیادی در پمپ های خشک که اولا خودشان گازهای سمی یا دارای روغن به داخل اتمسفر نمی فرستند و دوما گازهای خورنده ای که باعث تولید ذرات خورده شده از سیستم های روغنی که با سرعت بالا در حال حرکت هستند و باعث تخریب آنها می گردد است.

این پمپ ها دارای انواع مختلفی هستند که مدرن ترین آنها عبارتند از:

- پمپ های دیافراگمی      diaphragm pump

- پمپ های پنجه ای           claw pump

- پمپ های پیچکی            scroll pump

پمپ های دیافراگمی

این پمپ ها از یک دیافراگم ویا صفحه قابل انعطاف تشکیل شده اند که توسط یک پیستون کشیده و حول داده می شود. همچنین در این پمپ ها دریچه ای وجود دارد که در هماهنگی کامل با دیافراگم باز و بسته می شوندو عمل مکش گاز از دهانه ورودی و خروج آن به اتمسفر را انجام می دهند.

دریچه ها از طریق اتلاف فشاری که در دو طرف آنهاست فعال شده و باز و بسته می شوند.

در مدل های تک مرحله ای گاز مکش شده چنانچه فشار دهانه ورودی 80m bar باشد می توانند ضریب تراکم 12 گاز را به اتمسفر بفرستند.

به دلیل محدودیت هایی که در میزان و سرعت جابجایی دیافراگم وجود دارد حداکثر سرعت پمپاژ در این پمپ ها به چند m3h   می رسد.

زمانیکه از یک پمپ دو مرحله ای استفاده گردید حداقل فشار قابل دسترسی 5m bar خواهد شد و با یک پمپ 4 مرحله ای تا فشار 1m bar هم امکان رسیدن وجود دارد.

از پمپ های دیافراگمی که ظرفیت کار در فشار ورودی 10m bar را داشته باشند می توان به عنوان پشتیبان پمپ های turbo به همراه پمپ کشش ملکولی که فشار خروجی آن ها در این بازه است استفاده کرد که جلوتر به آن می رسیم.

علت نیاز به پمپ کشش ملکولی در این سیستم ها این است که پمپ های turbo دارای فشار خروجی 0.1m bar هستند و برای ظرفیت پمپاژ ثابت سرعت پمپاژ در این فشار باید 100 برابر سرعت پمپاژ در فشار 10m bar باشد. به همین دلیل برای اینکه مرتبه سرعت پمپاژ در توان پمپ های دیافراگمی قرار بگیرد باید از پمپ های کشش ملکولی نیز استفاده شود.

پمپ های پنجه ای

شبیه پمپ های روتس از دو روتور با حرکت در جهات مختلف و هماهنگ ساخته شده اند که داخل یک محفظه استاتور قرار گرفته اند.

محفظه موتورهای الکتریکی نیز مانند روتس در بیرون از محفظه مکش قرار گرفته و در نتیجه در این پمپ ها نیز به روغن احتیاجی نیست و از نوع خشک می باشد.

روتور در این پمپ ها دارای یک برآمدگی پنجه ای شکل به سمت بیرون است که درون خود یک کاواک با شکل دقیقتر و تراشکاری ماهرانه دارد.

نمای پرسیکتیو این پمپ در شکل نشان داده شده است و دهانه های ورودی و خروجی پمپ نشان داده شده است که یکی در صفحه جلویی و دیگری در صفحه پشتی پمپ قرار دارد.

در حین چرخش روتورها این دهانه ها با توجه به محل قرار گیری کاواک روتورها باز یا بسته خواهند شد.

بنابراین با توجه به شکل روتور R1 روی دهانه ورودی و R2 روی دهانه خروجی کنترل خواهد داشت.

همانطور که دیده می شود نواحی نقطه دار و تاریک نشانگر ورود گاز از دهانه ورودی به محفظه پمپ است و پنج مرحله :

- Induction

- Compression

- Isolation

- Exhaust

- Carry over

مطابق شکل از مرحله یک تا پنج عمل induction صورت پذیرفته و دهانه ورودی باز شده و گاز از محفظه به داخل موتور ورود می کند.

در مرحله پنج تقریبا R1 دیگر دهانه ورودی را بسته و عمل isolation و compression شروع به انجام شدن می کنند و در مرحله شش و هفت همچنان ادامه می یابند تا اینکه در مرحله هفت R1 تقریبا یک دور زده است.

در مرحله نهم دهانه خروجی شروع به باز شدن نمود و گازهای فشرده شده خارج می شوند و در مرحله دهم کامل می شوند.

سرعت چرخش روتورها 2000RPM است.

نسبت تراکم سازی در مرتبه 10 بوده و در مدلهای 3 یا 4 مرحله ای توانایی پایین آوردن فشار تا 1mbar و خروجی به اتمسفر وجود دارد و نسبت تراکم سازی به 1000 می رسد.

همچنین در این پمپ ها نیز back leak یا back flow وجود دارد.