1- پکیجی تعریف کنید که دارای پروسیجری با دو ورودی 16 بیتی به نام‌های A و B، یک ورودی integer به نام SEL و یک خروجی 16 بیتی به نام O باشد. این پروسیجر بر اساس مقدار SEL عملیات زیر را باید انجام دهد. (A، B و O از نوع std_logic_vector و SEL در محدوده 0 تا 7) (2)

SEL=0:		O  A+B

SEL=1:		O  A AND B

SEL=2:		O  NOT A

SEL=3:		O  A

SEL=4:		O  A+1

SEL=5:		O  A-1

SEL=6:		O  A شیفت به چپ حسابی

SEL=7:		O  A شیفت به راست حسابی

2- کد vhdlی بنویسید که با استفاده از پکیج فوق، مداری را توصیف نماید که دارای 2 پورت ورودی 16 بیتی، 1 پورت ورودی 2 بیتی و 1 پورت 16 بیتی خروجی باشد. این مدار قرار است بر اساس مقدار موجود در پورت 2 بیتی و فقط با استفاده از فراخوانی پروسیجر مسأله قبل، عملیات ذکر شده در پرانتز روبرو را انجام دهد. ( 00: عمل تفریق، 01: عمل OR، 10: عمل تقسیم بر 2 و 11: عمل ضرب در 2) (2)

3- یک برنامه تست (test bench) برای مدار مسأله 2 بنویسید که در این برنامه، تمام 4 عمل بر روی دو مقدار نمونه بررسی شود. (2)

4- ماشین حالت زیر را توصیف نمایید. ( در صورت فعال شدن ورودی rst به حالت A رفته و در صورت غیرفعال بودن rst، در لبه بالا رونده clk و با توجه به ورودی d به حالت بعدی رفته و مقدار خروجی x مشخص می‌گردد.) (a، b و x را 4 بیتی در نظر بگیرید.) (2)