آزمایش اول

1-  موضوع: ارتعاشات آزاد سیستم يک درجه آزادی نامیرا

2-  هدف: آشنایی با فرکانس طبیعی، اثر جرم و سختی سیستم در فرکانس طبیعی، اثر شرایط اولیه بر پاسخ سیستم ارتعاشی

3- شرح دستگاه:

سیستم جرم و فنر نامیرا مطابق شکل ۱ است. امکان تغییر جرم، سختی فنر و شتاب جاذبه فراهم گردیده است. خط کش و ساعت امکان اندازهگیری را فراهم میآورد. امکان نشانهگذاری مکان با استفاده از ابزاهای موجود در منو سمت راست صفحه برقرار است.

شكل )1( - شماتيك سيستم

- روش آزمایش

  - طول آزاد فنر ( L0 )را اندازه گیری کنید.

  - با اتصال وزنه معلوم به فنر، مجموعه را کمی از حالت تعادل خارج کرده و رها کنید و زمان چند نوسان (مثلا ده نوسان) را اندازه گیری كرده و با تقسيم بر تعداد نوسانات، زمان يك نوسان را به دست آوريد.

  - با تغییر جرم، بند قبل را تكرار كرده و جدول (1) را تكميل كنيد. در جدول (1)، m  جرم وزنه ها، Lf  طول نهايي فنر به واسطه وزنه متصل به فنر، δ=Lf-L0 ، T زمان يك نوسان ، ،  و  درصد خطاي محاسبه فركانس طبيعي با اين دو روش است.

| Error (%) | Wn2 | Wn1 | T (s) | δ (mm) | Lf (mm) | m (gr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - به كمك جدول (1) نمودارF-δ   )نیرو-جابجایی( را رسم كرده (F=mg)و  سختی فنر را تعیین کنید. اين نمودار را با يك خط راست تقريب زده و به كمك شيب خط، سختي فنر را تعيين كنيد.

  - به كمك جدول (1) نمودارδ T2- را رسم كنيد. به كمك شیب اين خط، تقريب براي شتاب ثقل را به دست آوريد.

  - به كمك جدول (1) نمودار T2-m   را رسم كنيد. به کمک شیب اين خط، سختی(k) فنر را به دست آورده و با نتایج قسمت های قبل (بند 4-4)، مقایسه کنید. درصد خطا را تعیین کنید.

  - عوامل خطا را ذكر كرده و با توجه به امکانات موجود، اگر پیشنهادی برای رفع آن دارید بیان کنید.

  - تمام نمودار ها را به کمک نرم افزار رسم کرده و شیب ها را نیز به کمک نرم افزار به دست آورید.  در رسم نمودارها به ديمانسيون كميت ها نيز توجه داشته باشيد.

- گزارش

  - مقدمه: حداقل در یک پاراگراف مبانی نظری آزمایش را بنویسید.

  - شرح آزمایش: گزارش بخشهای مختلف آزمايش را به تفکيک نوشته و نتايج را در جداول مشخصی ارايه کنيد.

  - نتیجه گیری: حداقل در یک صفحه آموختههای خود از آزمایش را بنویسید.